- REPUBLIKA HRVATSKA

- ZADARSKA  ŽUPANIJA

- OPĆINA GRAČAC

- Općinska načelnica

- KLASA: 363-01/17-01/5

- URBROJ: 2198/31-01-17-1

- Gračac, 6. studeni 2017. godine

Na temelju članka  57., 58. i 59. Odluke o komunalnom redu Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 11/2013), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske Županije br.15/2013), članka i 18. i 19. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gračac („Službeni glasnik Općine Gračac“ broj: 3/2014) i članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN. 90/14) Općinska načelnica Općine Gračac   d o n o s i

OPERATIVNI PLAN ZIMSKE SLUŽBE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC

U RAZDOBLJU OD 15.11.2017. DO 15.04.2018. GODINE

1. UVOD

Operativni program zimske službe obuhvaća skup mjera i radnji potrebnih za osiguranje prohodnosti prometa u zimskim uvjetima.

Radi održavanja prohodnosti nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega s nogostupa, trgova, stubišta, pješačkih zona i autobusnih stajališta, izrađen je ovaj Operativni plan za održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području Općine Gračac  u zimskim uvjetima.

Operativni plan za održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području Općine Gračac u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba) podrazumijeva radove neophodne za održavanje prohodnosti cesta, drugih prometnih površina i pješačkih površina radi sigurnog obavljanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

Operativni plan sadrži osobito:

- rukovođenje zimskom službom

- pripravnost, stupnjeve pripravnosti,

- redoslijed izvođenja radova održavanja prohodnosti prema utvrđenim razinama prednosti,

- dinamiku provođenja pojedine aktivnosti,

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe.

Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice,

- uklanjanje snijega s kolnika i drugih prometnih površina.

Općina Gračac će s Izvođačem zimske službe (u daljnjem tekstu izvođač) sklopit Ugovor o obavljanju poslova zimske službe na području Općine Gračac za 2017. godinu.

| Izvođač | Adresa | OIB | Odgovorna osoba za provođenje zimske službe | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gračac Čistoća d.o.o | Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac | 11250206587 | Milorad Stanisavljević | 0911616780 |

U slučaju većih padalina Izvođač može angažirati kooperante:

- CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. Zadar, Franka Lisice 77, 	tel:: 023/241-477

- RADAKOVIĆ, pripremni radovi na gradilištu, vl. Milan Radaković,  tel: 099 4547064

Operativnim planom uređena je organizacija zimskog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Gračac. Operativni plan je sastavljen na pretpostavci prosječne zime u ovoj klimatskoj zoni, a predviđa organizaciju, opseg i dinamiku provođenja aktivnosti.

Izvođač je odgovoran za stanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i dijelove nogostupa u razdoblju zimskih uvjeta, sukladno prioritetima.

Cesta se smatra prohodnom kada je radovima održavanja omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.

2. RUKOVOĐENJE ZIMSKOM SLUŽBOM

U skladu s ovim Operativnim planom, rukovođenje „zimskom službom“ Izvođač planira uz koordinaciju s ovlaštenim predstavnikom Općine Gračac.

Ovlašteni predstavnik Općine Gračac je voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo- komunalni redar, Milan Rastović, tel: 0913003339

Koordinaciju zimske službe na pozicijama raskrižja nerazvrstanih cesta i javnih cesta ovlašteni predstavnik Općine Gračac osim sa Izvođačem radova mora vršiti i sa ovlaštenim predstavnikom:

- Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar, telefon: 023/250-509. i

- Cesta zadarske županije d.o.o. Zadar, Franka Lisice 77, tel: 023/241-477

3. PRIPRAVNOST

Radi praćenja stanja i mogućnosti pravovremenog djelovanja Izvođač organizira službu pripravnosti.

Opseg pripravnosti kao i trajanje pripravnosti utvrđeni su iskustveno, na temelju prosječnih zima tijekom posljednjih nekoliko godina.

Primjetan je trend sve većih oscilacija i pojava ekstremnih odstupanja u meteorološkim pojavama.

Odluku o stupnju i opsegu pripravnosti, donosi općina putem svojih stručnih službi.

Podloga za donošenje odluka je praćenje vremenske situacije i to:

- putem Državnog hidrometeorološkog zavoda, dnevnih i tjednih prognoza,

- putem HAK-a i prognoza

Mjesto pripravnosti mora organizirati Izvođač.

- Stupnjevi pripravnosti

Ovisno o meteorološkoj prognozi, uvjetima i vremenskim prilikama, temperaturi zraka i kolnika, trajanju i intenzitetu oborina i slično, određuju se tri stupnja pripravnosti, i to:

- stupanj pripravnosti – uključuje samo organizaciju zimske službe bez posebno uvedenog dežurstva, odnosno bez troškova dežurstva ili djelovanja.

- stupanj pripravnosti – uključuje dežurstvo u mjestu pripravnosti sa povremenim preventivnim djelovanjem.

- stupanj pripravnosti – uključuje potpunu pripravnost i operativno djelovanje zimske službe.

4. RAZINA PREDNOSTI ODRŽAVANJA CESTA

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Gračac nalazi se u privitku ovog Operativnog plana.

Redoslijed obavljanja radova održavanja na cestama određen je razinama prednosti. Cestovna mreža nerazvrstanih cesta na području Općine Gračac razvrstana je u dvije razine prednosti.

Rukovoditelj zimske službe dužan je upoznati lokacije svih javnih i nerazvrstanih cesta, trgova i parkirališta na području Općine Gračac, a koji su uključeni u ovaj Operativni plan.

Čišćenje snijega sa svih nerazvrstanih cesta (osim makadam kolnika) kreće po pozivu naručitelja ili stvaranja snježnog pokrivača iznad 10,0 cm i traje sve dok se ne stvore prohodni uvjeti, odnosno uspostavi promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu.

Čišćenje snijega sa nerazvrstanih cesta sa makadam kolnikom kreće po pozivu naručitelja ili stvaranju snježnog pokrivača iznad 15,0 cm i traje sve dok se ne stvore prohodni uvjeti, odnosno uspostavi promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu.

Iznimno, zimska služba nije dužna osigurati prohodnost na cesti u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledicu na većem području npr. zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima.

Čišćenje snijega sa nogostupa kreće po pozivu naručitelja ili stvaranju snježnog pokrivača iznad 10,0 cm i traje dok se ne stvore prohodni uvjeti. Ako čišćenje snijega nema efekta (visok snijeg, odnosno snijeg zgrnut sa ceste, ledena kiša) prestaje se sa čišćenjem nogostupa.

Po završetku zimskog razdoblja s javne ceste je potrebno ukloniti ostatke posipnog materijala (sipine), privremenu dopunsku prometnu signalizaciju i opremu, cestovne naprave i uređaje za osiguranje ceste i prometa.

Prvi prioritet

U I. (prvi) prioritet uključene su uglavnom  prometnice  sa  gušćim  prometom  glavne  općinske ulice,  prilazi  školama, vrtiću, domu zdravlja, hitnim  službama, vatrogasnom domovima i policijski postajama kao  i  ceste  pod  nagibima u bregovitim predjelima i ceste  po kojima prometuje autobus za prijevoz školske djece.

Prema Operativnim planovima, radovi na osiguravanju prohodnosti svih cesta iz I. prioriteta moraju se završiti u roku od 5 do 8 sati od prestanka padalina ili nastanka ili najave poledice računajući od početka intervencije.

Napomena: Pod osiguranjem prohodnosti na ovim cestama smatra se da na kolniku može biti ugaženog snijega visine 3-5 cm i promet je moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Na cestama iz I prioriteta, 12 sati nakon prestanka snijega ne smije na kolniku ostati ugaženi snijeg , ukoliko temperatura ne bude niža od – 3° C.

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati,  prethodno površine ove razine prednosti moraju biti očišćene od snijega najkasnije do 6:00 sati ujutro.

Popis  cesta iz prvog prioriteta dat je u tabelama u prilogu.

Drugi prioritet

U II. (drugi) prioritet uključeni su svi pravci cesta koji nisu obuhvaćeni prvim prioritetom odnosno nerazvrstane ceste manjeg prometa.

Napomena:

- Računa se da je prohodnost osigurana, ako visina snijega na cestama I. prioriteta ne prelazi 10 cm, a na cestama II. prioriteta 15-20 cm, pa je promet vozila moguć uz upotrebu zimske opreme vozila.

- U razdoblju izvanredno jakih snježnih padalina, kod snježnih mećava i zapuha, prohodnost nije neophodno nužno osigurati. Posebno to važi za poledicu, ako je radi kiše cesta zaleđena i poledicu nije moguće

5. ČIŠĆENJE NOGOSTUPA OD SNIJEGA I POLEDICE

Izvođač radova organizirati će čišćenje nogostupa od snijega uz zemljišta gdje nisu izgrađeni objekti, uz zemljišta u vlasništvu Općine do škole i vrtića.

Odlukom o komunalnom redu, članak 57. („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 11/13) o uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgrade odnosno građevinske parcele, brinu vlasnici zgrade, vlasnici ili korisnici stanova  i poslovnih prostorija u zgradi, odnosno vlasnici građevinskih parcela.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave, brinu vlasnici odnosno korisnici kioska ili pokretnih naprava.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz poslovne zgrade, brinu poduzeća ili druge pravne i fizičke  osobe koje su vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora u tim zgradama.

Posipanje javnih površina obavlja se u trenutku kada pada kiša ili snijeg, a temperatura je niža od 0ºC, kada se pretpostavlja (prognozira) nastanak poledice ili je ista već nastala, kao i preventivno prije početka padalina snijega, a izvršenju se pristupa na način kako je to propisano pod „Drugi stupanj pripravnosti“. Posipavanje se obavlja pijeskom ili solju.

Javne pješačke površine potrebno je započeti čistiti odmah po prestanku padalina ili u uvjetima padalina kada je visina snježnog pokrivača najmanje 5 cm.

Uklanjanje snijega sa pješačkih površina potrebno je izvršiti u roku od 8 sati po prestanku snježnih padalina, osim na lokacijama za koje je određen kraći rok čišćenja.

Po završetku strojnog uklanjanja snijega, slijedi ručna dorada između nogostupa i kolnika, po potrebi čišćenje slivničkih rešetki i drugo. Snijeg treba u cijelosti ukloniti bez ostataka snijega na hodnoj i pješačkoj površini minimalne širine 60 cm. Ako snijeg pada neprekidno mora se uklanjati više puta uzastopno.

Autobusna stajališta

Posebnu pažnju obratiti čišćenju snijega na autobusnom stajalištima:

- uz Osnovnu školu Gračac i Srb,

- Novo naselje II.

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, sva autobusna stajališta moraju se očistiti u jutro do 6:00 sati.

Prilazi osnovnoj školi

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, prilazi Osnovnoj školi u Gračaci i Srbu moraju biti očišćeni od snijega najkasnije do 7:00 sati.

Prilaz dječjim vrtiću

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, prilaz i parkiralište moraju biti očišćeni od snijega najkasnije do 6:00 sati.

Prilazi  zgradi općine, pošte, banke, ambulante, željezničke stanice, autobusnog kolodvor, policijskim postajama, vatrogascima

Očistiti prilaze od snijega i leda, te omogućiti normalan pristup sljedećim ustanovama u: zgrada Općine, pošta, banka, zdravstvena ambulanta, željeznička stanica, autobusni kolodvor, policijske postaje, vatrogasne postrojbe.

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, prethodno navedene površine moraju biti očišćene od snijega najkasnije do 7:00 sati.

Groblje

Prema potrebi očistiti prilaz groblju i prohodnost do grobnog mjesta za potrebe ukopa.

Čišćenje nogostupa na mjestima gdje nema stambenih i poslovnih objekata

Nogostupi se po potrebi čiste i na drugim lokacijama gdje se ukaže potreba, a sukladno prethodnom nalogu predstavnika Općine.

Prilazi društvenim domovima

U svrhu potrebe za hitnom vatrogasnom intervencijom očistiti i uredno održavati prilaze vatrogasnim domovima.

6. VOĐENJE DNEVNIKA ZIMSKE SLUŽBE

Rukovoditelj zimske službe dužan je voditi dnevnik rada zimske službe.

Dnevnik rada zimske službe je dokument koji će služiti za obračun izvršenih radova.

U dnevniku rada zimske službe posebno je važno registrirati:

- datum, vremensku prognozu, kritične temperature prema podacima Hidrometeorološkog zavoda,

- vrste radova tijekom dnevnog rada s podacima o količinama.

7. OBAVJEŠĆIVANJE I PRUŽANJE INFORMACIJA

Obveza Izvođača na održavanju nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina je uspostaviti takav sustav informiranja da sve informacije s terena bitne za provođenje održavanja i funkcioniranje prometa budu hitno proslijeđene Općini Gračac.

Općina Gračac će o stanju na cestama obavještavati građane i sudionike u prometu putem svoje web stranice www.gracac.hr.

Obveza je odgovorne osobe za zimsku službu da redovito izvještava i konzultira se s Općinskim načelnikom.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Operativni plan donosi se za zimski period od 15.11.2017.godine – 15.04.2018 godine s napomenom da je isti moguće mijenjati ili dopuniti prije početka rada zimske službe za svaku ugovorenu godinu, a da isto nema utjecaj na ugovorene jedinične cijene iz troškovnika.

Općinska načelnica:

Nataša Turbić, prof.

| POPIS CESTA PRVOG PRIORITETA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NASELJE | Red.br. | NAZIV ULICE / DIONICE, PARKIRALIŠTA / JAVNE POVRŠINE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m²) |
| G R A Č A C |  | Školska ulica | 282 | 705 |
|  |  | ulice od parkirališta iza zgrade Općine Gračac do izlaza na ulicu N. Tesle. | 55 | 137 |
|  |  | Ulica Kneza Branimira i odvojak prema zgradi Vatrogasne postrojbe koji izlazi na Obrovačku ulicu | 508 | 2330 |
|  |  | Ulica oko Parka dr. Franje Tuđmana | 130 | 325 |
|  |  | Ulica Željeznička od ulaza sa Gospićke ulice do izlaza na Lovinačku | 525 | 1313 |
|  |  | Radnička ulica od D 27 prema glavnoj trafo-stanici | 200 | 500 |
|  |  | Ulica Hrvatskog proljeća - alternativa prema trafo-stanici i u slučaju nezgode. | 460 | 1150 |
|  |  | Parkiralište kod zgrade Općine |  | 400 |
|  |  | Parkiralište kod zgrade pošte |  | 500 |
|  |  | Parkiralište kod zgrade FINA |  | 120 |
|  |  | Parkiralište kod Dječjeg vrtića |  | 170 |
|  |  | Tržnica Hrvatskog proljeća |  | 540 |
| S R B |  | Od raskrižja L 63013 (put za Ličku Kaldrmu) s putom za Begluke i Krčko Brdo - odvojak Kruškovača br.50 do kuće Jovana Rađenovića (dijaliza 3x tjedno) | 750 | 1875 |
|  |  | Dinarska ulica od Splitske do kraja bivša Veterinarska stanica | 200 | 500 |
|  |  | Dio Vukovarske od kraja Dinarske do raskrižja sa Školskom i Velebitskom | 95 | 240 |
|  |  | Školska od raskrižja sa Vukovarskom do škole u Srbu. | 125 | 315 |
|  |  | Ulica Ruđera Boškovića od raskrižja Zagrebačka prema P.P. Srb do kraja ulice (raskrižje sa Dravskom ) | 258 | 645 |
|  |  | Parkiralište u Srbu u Splitskoj ulici preko puta pošte |  | 200 |
|  |  | Parkiralište u Dinarskoj ulici preko puta trgovine Ljubić |  | 240 |
| U K U P N O |  |  | 1428 | 12205 |